Dokumenation zur Stoppuhr: Gruppe Nimbus2000

UML-Diagramm

Grundstruktur vom Programm:

- Die Applikation besteht aus der Klasse App, welche von Timer::Task erbt

- Durch die Vererbung kann das Objekt vom Timer zyklisch aufgerufen werden

- Die Klasse App implementiert eine zustandsbasierte Stoppuhr

- Die Zustände werden zur besseren Lesbarkeit durch enum-States umgesetzt

  - If-Abfragen stellen sicher, dass nur sinnvolle Zustandswechsel möglich sind

  - Ausgangszustand ist CLEAR

Tabelle 1: Gültige Zustandswechsel und Bedienung

| Aktueller Zustand | Neuer Zustand | Bedienung |
| --- | --- | --- |
| CLEAR | RUNNING | Btn1 |
| RUNNING | STOPPED | Btn2 |
| STOPPED | RUNNING | Btn1 |
| STOPPED | CLEAR | Btn3 |

- Die Zeitmessung erfolgt interrupt-gesteuert über einen periodischen Timer

  - Dauer eines Timer-Ticks T wird in Konstruktor berechnet

    - T = timer->getCycleTime() * 1E-6f (Zeile 49)

  - Bei jedem Timer-Ereignis wird die Methode update() aufgerufen und ein Counter cnt erhöht, wenn der Zustand Running ist (Zeile 55 bis 61)

  - In getTime() berechnet sich die Zeit aus cnt*T (Zeile 95 bis 98)

- Das Hauptprogramm (main) übernimmt:

  - Tasterabfrage

  - Zeitberechnung

  - Anzeige auf dem LCD

  - Visualisierung der Zeit durch Balken

Bedienung: (Siehe auch Tabelle 1)

- Btn1: Startet die Stoppuhr, wenn im Zustand CLEAR oder STOPPED

- Btn2: Stoppt die laufende Zeit, wenn im Zustand RUNNING

- Btn3: Setzt die Zeit auf 0 zurück, wenn im Zustand STOPPED

Debugging und Tests:

- Eine Taster-Entprellung ist nicht erforderlich, da jeweils nur die erste Erkennung eines Tastendrucks eine Aktion auslöst. Dieses Verhalten wurde auch praktisch getestet.

- Die Funktionsweise der Stoppuhr wurde durch systematisches Testen aller möglichen Tastenkombinationen überprüft.

  - Beispiel: Wird Btn2 (Stopp) oder Btn3 (Reset) betätigt, bevor Btn1 (Start) gedrückt wurde, bleibt die Zeit bei 0 s und es erfolgt keine Aktion.

- Während der Tests wurde festgestellt, dass die Zeitmessung inkonsistent reagiert, wenn mehrere Taster gleichzeitig gedrückt werden.

  - Lösung: Bei gleichzeitiger Betätigung mehrerer Taster wird eine Warnmeldung auf dem LCD angezeigt. Die Warnung bleibt aktiv, bis wieder genau ein Taster gedrückt wird. wird (Zeile 162 bis 179; Deklaration Zeile 110 bis 112)

Aufgabenverteilung:

Feedback:

- Einrichten und zurechtfinden in Programm zeitaufwendig -> deswegen Dokument „Open Project in STM32CubeI“ erstellt